Владимир Спасибо

Долгая болезненная история

В 2009 г. решением Новокузнецкого суда была прекращена деятельность цементного завода, находящегося практически в центре города Новокузнецка и являвшегося источником интенсивного загрязнения воздушного бассейна опасными веществами.

ООО «ПК «КЦЗ»» имело морально и физически устаревшую технологическую линию по производству клинкера (завод работал с 1943 г., самое свежее оборудование датировано 1963 г.), характеризующуюся высокими удельными и валовыми пылевыми выбросами.

В атмосферу ООО «ПК «КЦЗ» выбрасывались:

- пыль с содержанием SiO2 ≤20% при обжиге, при помоле сырьевой муки, со склада сырьевых материалов и добавок,

- пыль с содержанием SiO2 20-70% при помоле цемента, при сушке шлака, при погрузке цемента в вагоны, от холодильников вращающихся печей, от склада клинкера,

- пыль с содержанием SiO2  ≥70% от склада кварцита.

- углерода оксид от установки грануляции шлака,

- сернистый ангидрит при использовании шихты, содержащей серу, от установки грануляции шлака,

- диоксида азот при сжигании топлива (природный газ).

Наиболее опасным являлись выбросы пыли с содержанием SiO2.

Согласно протокола №53 от 31 июля 2007 г. результатов инструментальных замеров промышленных выбросов в атмосферу филиалом ФГУ «ЦЛАТИ» по СФО ЦЛАТИ по Кемеровской области концентрация пыли до ГОУ (газоочистительная установка) вращающейся печи №1 составляла 36 736 мг/м3 (1 ветка) и 33 202 мг/м3 (2 ветка).

После ГОУ концентрация пыли составила 2600 мг/м3 (при ПДК 100 мг/м3 для немодернизированных заводов).

Выброс до ГОУ – 906,647 г/сек, после ГОУ – 86,892 г/сек.

КПД – 90,42 %. При технически достижимом 98-99%.

Газопылевые выбросы действующего цементного завода можно довести до нормативных 50 мг/м3. Так, на ОАО «Белгородский цемент» реконструированы электрофильтры на 7 технологических линиях. До реконструкции на вращающейся печи № 2 концентрация пыли после ГОУ составляла 467,79 мг/м3. После реконструкции - не более 50 мг/м3 (нормативных после реконструкции). Следует подчеркнуть, что до реконструкции электрофильтры на ОАО «Белгородский цемент» обеспечивали обеспыливание почти такое же, как и на модернизированном фильтре печи №3 ООО «ПК «КЦЗ»».

Технические решения ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» (Москва) позволяют достичь запыленности газа после вращающейся печи менее 30 мг/м3 на выходе из трехпольного горизонтального электрофильтра 5 поколения ЭГБ1М с межэлектродным шагом 400 мм. Электрофильтр укомплектован приводами механизмов встряхивания, опорно-проходными изоляторами, системами электропитания производства ведущих европейских фирм.

ОАО «Мордовцемент» установило два электрофильтра компании «General Electric». Степень остаточной эмиссии пыли после очистки составляет менее 20 мг/м3, что ниже российских и европейских норм по пылевыбросам (50 и 30 мг/м3 соответственно).

Из протокола результатов инструментальных замеров промышленных выбросов в атмосферу №1083 от 20 июля 2008 г. филиалом ФГУ «ЦЛАТИ» по СФО по Кемеровской области следует, что на печи №3 с модернизированным электрофильтром концентрация пыли после ГОУ почти втрое превышала ПДК для действующих, и вшестеро – для новых и модернизируемых (50 мг/м3) печных агрегатов. По печам №1, 2 превышение ПДК – на порядок и более.

Согласно ст. 1. 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" предельно допустимый выброс - норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии не превышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов.

Порядком выдачи разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.02.2007 N 84) установлена процедура и условия выдачи (отказа в выдаче, приостановления и возобновления действия, аннулирования) разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Анализ расчета рассеивания, проведенный при разработке нормативов ПДВ в 1999 г. показал, что для обеспечения нормальной экологической обстановки в Центральном районе г.Новокузнецка необходимо было снизить выбросы ООО «ПК КЦЗ» взвешенных веществ на 1 609 т/год. Была разработана программа мероприятий на период 2000-2003 г.г. по уменьшению выбросов с целью достижения нормативов ПДВ. Мероприятия выполнены не были, и в течение последующих лет количество выбросов увеличивалось.

ООО «ПК КЦЗ» с 01.01.2005 г. осуществляло выбросы в атмосферу на основании Разрешения №55/атм.Нов. Срок действия до 01.01.2008 г. Нормативы ПДВ были согласованы до 01.01.2010.

Проект нормативов ПДВ разработан ЗАО «Сибирская консалтинговая компания» в 2004 г. Согласован Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области (письмо №17/756 от 28.04.2005 г.).

Разрешение было получено при соблюдении ряда условий, главным из которых являлось то, что оно теряет силу при изменении (увеличении) количественных и качественных характеристик выбросов. С введением в 2004-2007 г. законсервированного оборудования и объектов воздействия эти изменения произошли, но предприятие продолжало работать по разрешению, которое не было переоформлено.

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.07.2004 г. по проекту нормативов ПДВ было отозвано письмом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области №2005 04.05.2006 г. в связи с тем, что намеченные в проекте природоохранные мероприятия по достижению нормативов ПДВ не обеспечивали снижения валовых выбросов.

Табл.1

Выбросы ООО «ПК КЦЗ» неорганической пыли

| Год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выброс пыли с сод.SiO2 ≤ 20% | ПДВ 523,1 т |  |  | ПДВ 708,567 |  |  |
|  | 1303,875 | 1621,781 | 1504,626 | 1965,071 | 2331,94 | 3473,15 |
| выброс пыли с сод.SiO2 20-70% | ПДВ 30,0 |  |  | ПДВ 109,465 |  |  |
|  | 220,058 | 306,2 | 242,812 | 289,8 | 405,842 | 406,5 |

19 декабря 2005 г. Новокузнецким межрайонным природоохранным прокурором было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об охране атмосферного воздуха.

Постановлением Коллегии администрации г.Новокузнецка от 24 августа 2006 г. деятельность ООО «ПК КЦЗ» по реализации оздоровительных мероприятий была признана неудовлетворительной. Предложено было в срок до 01.01.2007 г. откорректировать и согласовать с заинтересованными органами проект норм ПДВ с установлением срока исполнения мероприятий по достижению ПДВ не позднее 2009 г. Решено было также просить управление Ростехнадзора по Кемеровской области приостановить действующее до 2008 г. разрешение на выбросы до разработки и поэтапной реализации программ природоохранных мероприятий.

Целевая комплексная проверка ООО «ПК «КЦЗ» Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Ростехнадзора по СФО в период с 22.01. по 26.01.2007 г. установила систематическое невыполнение плана природоохранных мероприятий по достижению нормативов ПДВ.

В выдаче разрешения на выбросы на 2008 г. Управлением Ростехнадзора по Кемеровской области было отказано.

Новый проект нормативов ПДВ был разработан к 31.03.2008 г.

Управлением Ростехнадзора по Кемеровской области отказано в выдаче разрешения (письмо №28-9/970 от 16.04.2008 г.) по причине превышения показателей ПДВ оборудования.

17.06.2008 г. проект нормативов вновь отклонен Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области.

Центральный район г.Новокузнецка, в котором расположено ООО «ПК «КЦЗ», находится по валовым выбросам на втором месте в городе, уступая только Заводскому району. При этом в Центральном районе живет 30% всего населения города.

Табл.2

Объем основных выбросов твердых частиц в атмосферу от предприятий Центрального района г.Новокузнецка

| Предприятие | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абагурский филиал ОАО «Евразруда» | 4100 | 3628 | 3779 | 3221 | 3119 |
| ОАО «НКМК» | 6754 | 5402 | 3197 | 2446 | 1490 |
| ООО «КМК Энерго»/ООО «Евраз ЭК» | 353 | 455 | 215 | 715 | 670 |
| ООО «Сталь НК» | 1842 | 1377 | 1197 | 277 | 61 |
| ООО «ПК КЦЗ» | 1749 | 2265 | 2748 | 3891 | 2179, 1/2 |

Расположенное на одной промплощадке с ООО «ПК КЦЗ» ОАО «НКМК» добилось существенного снижения выбросов пыли с содержанием SiO2. Естественно, потратившись. А вот хозяева цементного завода оказались людьми жадными.

Табл.3

Выбросы пыли с содержанием SiO2 ≤ 20% ОАО «НКМК»

| Год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НКМК» |  |  | 1655 | 1280,7 | 206 | 132,7 |
| По району |  |  | 4133,5 | 4244,2 | 3435,3 | 4019,8 |

В акте проверки №93ВП/10/2007 г ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кемеровской обл.», филиал г. Новокузнецка указано, что в течение 2004 г. осуществлялись замеры содержания выбросов в атмосферном воздухе на границе СЗЗ промплощадки «Центральная» (место проведения замеров не указано) и получены следующие результаты:

- -пыль - в 22,8 % проб наблюдалось превышение ПДК, max значение – 1,9 мг/м3 (3,8 ПДК).

- - диоксид азота – в 91,4% проб, max – 0,18 мг/м3 (2,11 ПДК),

- - сероводород - в 37,1% проб, max – 0,11мг/м3 (13,75ПДК),

Согласно справке от 04.12.2007 г. за подписью начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Новокузнецке и Новокузнецком районе Л.Н.Егоровой, по данным лабораторного контроля ИЛЦ филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», в зоне влияния выбросов ООО «ПК КЦЗ» в 2005-2007 гг. концентрация пыли с содержанием двуокиси кремния выше 20% стабильно составляла 1,5-2 ПДК.

В протоколе №46 от 09.04.07 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» указаны следующие данные по содержанию пыли:

- - перед факелом ООО «ПК «КЦЗ»(ЮВ) – 0,68 мг/м3.,

- - под факелом (ЮВ) – 0,81 мг/м3.

Очень неблагополучной была ситуация и на самом предприятии.

Согласно ГН 2.2.5.1313-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ПДК пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений цементных заводов устанавливаются в пределах 4–8 мг/м3 в зависимости от вида пыли и содержания в ней SiO2.

Испытательным лабораторным центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» были проведены внеплановые лабораторные исследования воздуха рабочей зоны на рабочих местах (протокол №131 от 19.07.08).

При ПДК 8 мг/м3 среднесменная концентрация пыли в цехе обжига клинкера на рабочих местах машинистов вращающихся печей составила 27,66 мг/м3; в цехе отгрузки цемента на рабочем месте насыпщика цемента - 13,61 мг/м3.

При ПДК 4 мг/м3 среднесуточная концентрация на рабочем месте аспираторщика при обслуживании электрофильтров печи №3 составила 59,28 мг/м3; в цехе подготовки сырья на р/м машиниста сырьевых мельниц – 14,86; на рабочем месте бункеровщика - 126,11 мг/м3.

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха оценивается по двум основным классам веществ – канцерогенным и неканцерогенным.

Основные выбросы цементных заводов – вещества неканцерогенные. Они вызывают широкий спектр нарушений состояния здоровья населения.

В первую очередь это увеличение хронических заболеваний органов дыхания и связанной с этими болезнями смертностью, а также повышение смертности в результате различных сердечно-сосудистых болезней.

В группу неканцерогенных загрязняющих веществ входят взвешенные вещества, диоксиды азота и серы, оксид углерода и озон. Большинство этих веществ обладают раздражающим действием и негативно влияют на состояние органов дыхания.

Наиболее детерминированные связи с факторами загрязнения атмосферного воздуха имеют такие болезни органов дыхания, как острые респираторные инфекции, бронхит, пневмония, бронхиальная астма.

Основным токсическим свойством цементов является фиброгенный характер пыли за счет содержания в ней порядка 0,8-7,3 % свободной двуокиси кремния (SiO2). В некоторых случаях содержание SiO2 может доходить до 23 %. При этом свободная, определяющая токсичность продукта, доля не превышает 9 %.

Частицы размером более 10-15 мкм вследствие скорости их движения в воздухе не попадают далее верхних дыхательных путей. Эти виды пыли играют незначительную роль в хронических болезнях дыхательных путей, кроме связанных с новообразованиями. Частицы размером 2,5-10 мкм оседают в основном в трахеобронхиальных путях. Частицы размером менее 2,5 мкм оседают в терминальных бронхиолах и альвеолах. Самые мелкие частицы (менее 0,1 мкм) остаются в воздушном потоке и оседают в легких только на свободной основе, когда они контактируют с альвеолярными стенками за счет терминальных сил и/или броуновского движения.

При возрастании в атмосферном воздухе концентраций взвешенных частиц размером менее 10 мкм на каждые 10 мкг/м3 обращаемость или госпитализация населения по поводу заболеваний органов дыхания увеличивается на 0,5-3,4%. Это особенно касается лиц старше 65 лет

Наиболее часто неблагоприятное хроническое воздействие взвешенных веществ оценивается по увеличению случаев общей смертности среди населения (на 0,5-1,3% на каждые 10 мкг/м3).

Свободный кремний, или кристаллический кварц представляет серьезную профессиональную опасность. Чаще всего прогрессирование легочного фиброза (силикоз) зависит от дозы, воздействующей в течение многих лет.

Узелковый фиброз может прогрессировать при прекращении воздействия кремния со слиянием и образованием несегментированных конгломератов неправильной формы более 1 см в диаметре. Они увеличиваются и служат типичным проявлением прогрессирующего обширного фиброза.

Больные силикозом подвержены большему риску инфицирования микобактерией туберкулеза (силикотуберкулез).

Вдыхание пыли цемента (250–100 мг/м3, 2 ч в день в течение 6 – 12 месяцев) вызывает умеренно выраженный медленно прогрессирующий узелковый пневмокониоз в сочетании с катаральным или гнойным бронхитом. [Жилов Ю.Д., Куценко Г.И. Справочник по гигиене труда и производственной санитарии-М.: Высшая школа, 1989. С.201-206; Франк И. Спайзер. Болезни легких, обусловленные факторами окружающей среды].

Рабочие цементных заводов, в т. ч. с небольшим стажем, испытывают боль и тяжесть в груди, одышку, кашель, сухость во рту, охриплость, понижение обоняния, носовые кровотечения. Случаи пневмокониоза, обычно доброкачественного. В зависимости от химического состава может развиваться либо типичный силикоз, либо междуклеточный склероз.

Отмечаются язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванные специфическим воздействием цементной пыли на слизистую желудочно-кишечного тракта, изменение состава крови.

Кожные заболевания у рабочих тем тяжелее, чем больше в цементе свободной негашеной извести.

При попадании в глаза пыль цемента вызывает конъюнктивит и даже омертвление отдельных участков соединительной оболочки с последующим образованием сращений. На роговице образуются помутнения, рубцы.

ВОЗ рекомендует считать первым индикатором здоровья населения ожидаемую продолжительность предстоящей жизни - для мужчин, женщин, городского населения, сельского населения, при рождении, в возрасте 15, 45, 60 лет. [В.Д. Давыдюк, Г.Ф. Иоилев. Об оценке экологического состояния территории для обеспечения прав человека на здоровье/ ООО "ЭКОНА." г. Саров].

В г.Новокузнецке показатели смертности в 2000 г. были хуже, чем в среднем по РФ. Мужчины жили в среднем 56 лет. Для сравнения – в Нижегородской области, высокоразвитом промышленном регионе продолжительность жизни мужчин составляла 59,8 лет.[Здравоохранение Приволжского федерального округа, № 1, 2001 г.]

Причем показатели и в дальнейшем имели тенденцию к ухудшению. Это свидетельствует о неблагоприятной экологической ситуации в г.Новокузнецке.

Табл.4

Показатели смертности в г. Новокузнецке, 2000 г., на 1000 человек.

| Районы | Средний возраст умерших мужчин | Смертность общая | Смертность трудоспособного населения | Инвалидизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 57 | 15,4 | 7,6 | 164,1 |
| Куйбышевский | 57 | 15,0 | 8,3 | 129,8 |
| Кузнецкий | 55 | 18,6 | 11,17 | 177,6 |
| Заводской | 56 | 16,7 | 10,41 | 164,7 |
| Орджоникидзевский | 54 | 16,2 | 9,68 | 187,7 |
| Город | 56 | 15,7 | 9,02 | 163,0 |

Табл.5

Средняя продолжительность предстоящей жизни жителей г. Новокузнецка на момент рождения в 2000-2002 гг.

| Пол | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужчины | 57,81 | 57,27 | 56,31 |
| Женщины | 70,31 | 70,37 | 69,99 |
| Оба пола | 63,84 | 63,52 | 62,79 |

МУ КМИАЦ Управления здравоохранения Администрации г.Новокузнецка рассчитывает индекс здоровья путем сравнения фактических показателей по основным составляющим здоровья населения (включает 6 групп показателей, в общей сложности – 51, в т.ч. медико-демографические -16, инвалидизация населения -7, заболеваемости и болезненности -16, физического развития -2, психо-эмоциональной напряженности -10) со стандартом благополучия, сформированным на основе данных по России и по Западно-Сибирскому региону.

Для оценки уровней индекса здоровья принята шкала: 0,95-1,00 - приемлемый; 0,90-0,94 - удовлетворительный; 0,85-0,89 - пониженный; 0,80-0,84 – низкий; 0,75-0,79 - очень низкий.

Табл.6

Индекс здоровья населения г. Новокузнецка (расчет МУ КМИАЦ)

| Город, район | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новокузнецк в целом | 0,89 | 0,82 | 0,82 | 0,74 | 0,79 | 0,75 | 0,76 | 0,8 | 0,8 |
| Центральный |  |  |  |  | 0,91 | 0,81 | 0,86 | 0,85 | 0,78 |
| Куйбышевский |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 0,75 | 0,74 |
| Орджоникидзевский |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 0,80 | 0,78 |
| Кузнецкий |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 0,65 | 0,66 |
| Заводской |  |  |  |  |  |  | 0,63 | 0,71 | 0,65 |
| Новоильинский |  |  |  |  |  |  | 0,84 | 0,84 | 0,83 |

В целом по городу в 1999-2002 г.г. значение индекса здоровья резко снизилось, а затем несколько выросло и в 2006-2007 г.г. стабилизировалось на отметке 0,8.

В Центральном районе (30% численности населения города) индекс здоровья в 2005-2007 г.г. был даже выше, чем в других районах.

Имеется статистика заболеваемости населения, проживающего в микрорайоне, близко расположенном к ООО «ПК «КЦЗ»» - пр. Строителей, дома с №80 до конца, ул. Новоградская, Фестивальная, дома №12-20, ДОЗ дома № 5,7,11 (по данным МЛПУ городская клиническая больница № 2 и МУ ЗПЦ).

Можно говорить об аномально высоком уровне заболеваемости и смертности в микрорайоне.

Так, в 2008 г.уровень общей смертности населения: город – 14,9, Центральный район – 14,3, микрорайон – 22,9.

Общая инвалидизация на 10 тыс. взрослого населения: город – 316,1 , Центральный район – 314,0, микрорайон – 610,5.

Табл.7

Заболеваемость по всем группам населения, на 1000 чел. *

| Показатель | 2004 | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | город | м/р | город | м/р | город |
| Обращаемость в целом |  | 1872 | 949,0 | 2066,9 | 927,5 |
| В т.ч. органов дыхания |  | 629,0 | 315,2 | 585,9 | 307,7 |
| Болезненность | 1317,0 |  |  |  |  |

*[Шадрин А.П., Чеченин Г.И., Виблая И.В., Головлева Н.И. Информатизация процесса управления муниципальным заказом – путь к повышению удовлетворения потребности населения в медицинской помощи. /Управление здравоохранения Администрации города, Кустовой медицинский информационно-аналитический центр, ГИДУВ г. Новокузнецк; Справка МУ «Кустовой медицинский информационно-аналитический центр» Управления здравоохранения администрации г.Новокузнецка от 3 марта 2009 г.]

Среди заболеваний, превышающих показатели по городу, присутствуют те из них, которые напрямую связаны с увеличением содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе м/р.

Табл.8

Заболеваемость органов дыхания (% от общей заболеваемости) в 2007 г.

| Заболевание | Город | Микроучасток |
| --- | --- | --- |
| Пневмония | 7,8 | 11,9 |
| Фарингит | 3,8 | 3,8 |
| Хронический бронхит | 2,4 | 5,0 |
| Бронхиальная астма |  | 2,5 |

Табл.9

Болезненность и обращаемость в 2008 г.

|  |  | общая | взрослые | дети | подростки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обращаемость | город | 927,5 | 655,3 | 2378,08 | 1231,42 |
|  | м/р | 2066,9 | 1664,6 | 2835,78 | 1603,05 |
| Болезненность | город |  | 1294,14 | 2727,24 | 1635,95 |
|  | м/р |  | 3201,73 | 3308,65 | 2049,62 |

Неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия труда повлияли на состояние здоровья персонала ООО «ПК «КЦЗ»».

В 2007 г. в сравнении с 2006 г. имел место рост заболеваемости с временной утратой трудоспособности: в случаях на 1000 работающих - с 386 до 706 , в днях нетрудоспособности - с 7173 до 12330.

Уровень заболеваемости по ООО «ПК «КЦЗ»» значительно превышает аналогичные показатели среди работающего населения г. Новокузнецка, которые соответственно составляли в 2007 г. на 1000 работающих 376, в днях -5876.

Наиболее часто болеющие люди - лица со стажем работы до 5 лет и в возрасте до 30 лет. (Акт от 17.06.08).

Можно вычислить прямые, дополнительные или внеплановые расходы лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений на оказание лечебно-диагностической и реабилитационной помощи больным, а также на проведение гигиенических мероприятий в связи с фактами индивидуальных или массовых заболеваний, обусловленных нарушением санитарного законодательства (аэрогенная составляющая вреда здоровью.

Исчисление размеров вреда здоровью граждан осуществляются органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению объема вреда, нанесенного здоровью граждан вследствие нарушений санитарного законодательства", на основе результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, гигиенических и иных видов оценок, выполненных органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, либо организациями, аккредитованными в установленном порядке, экспертами с использованием утвержденных методов, методик выполнения измерений и типов средств измерений в целях установления причин возникновения единичных либо массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, гигиенических и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, результатов определения состава и исчисления размеров вреда здоровью граждан, главными государственными санитарными врачами в соответствии со статьей 51 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" даются санитарно-эпидемиологические заключения, являющиеся для органов исполнительной власти основой предъявления к причинителям вреда претензий или исков по его возмещению.

Основанием для определения степени повреждения здоровья и соответствующей величины причиненного вреда могут являться также результаты медико-социальной или судебно-медицинской экспертиз, проводимых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и устанавливающих причину, группу инвалидности, степень утраты трудоспособности граждан, сроки, виды и объем социальной реабилитации и защиты граждан.

При доказанном факте нарушения здоровья, наступившего вследствие загрязнения атмосферного воздуха, используется принцип полного или частичного определения размеров вреда с учетом: расходов на амбулаторное лечение и диагностику экообусловленных состояний; расходов на стационарное лечение и диагностику экообусловленных состояний; расходов из средств социального страхования на оплату листков временной нетрудоспособности; потерь доли налоговых поступлений в бюджет вследствие временной утраты трудоспособности лицами, отвлеченными от производственной деятельности; расходов из фонда социального обеспечения на оплату пенсий инвалидам по заболеваниям, обусловленным воздействием загрязнений атмосферы.

Информацию об экономических затратах на различные виды лечения предоставляют территориальные управления здравоохранения, исходя из утвержденных и действующих на территориях тарифов на оказание амбулаторной и стационарной помощи населению.

Административно-правовой порядок возмещения вреда здоровью граждан является досудебной или внесудебной формой реализации конституционных прав граждан на здоровую окружающую среду при массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях), обусловленных воздействием аэротехногенных загрязнений.

Основанием для оценки и возмещения затрат и потерь в административно-правовом порядке является доказанная эпидемиологическая причинно-следственная связь между воздействием аэротехногенного загрязнения и массовыми изменениями в состоянии здоровья граждан, находящихся в зоне воздействия выбросов.

Объем и условия предоставления медицинской помощи жителям Российской Федерации в рамках системы ОМС определяется Базовой программой обязательного медицинского страхования, утверждаемой Правительством Российской Федерации. На территориях соответствующими органами исполнительной власти утверждаются Территориальные программы ОМС, объем и условия предоставления медицинской помощи в которых не могут быть ниже Базовой программы ОМС.

Различают способы финансирования медицинских учреждений: на основе глобального бюджета под оговоренные объемы деятельности; подушевое финансирование; оплата детальных услуг (конкретного вмешательства, осмотра и т.д.); оплата комплексных услуг (как правило законченных случаев лечения; метод фондодержания.

Одним из способов является применение в поликлиниках метода частичного фондодержания. Он основан на признании того факта, что большинство маршрутов пациента в системе здравоохранения начинается и заканчивается в амбулаторном секторе и, в частности, в его звене первичной помощи (участковые врачи, врачи общей практики), которое может оказывать решающее влияние на эти маршруты и на эффективность использования здравоохранения.

Поликлиникам выделяются финансовые ресурсы не только на финансирование их собственной деятельности, но и на полную или частичную оплату услуг, оказанных их пациентам в других секторах здравоохранения. Сэкономленные за счет рациональной организации помощи средства остаются у фондодержателя, что дает ему стимул к эффективному расходованию средств ОМС.

Принципы составления бюджетов финансовых затрат, используемые в здравоохранении, ориентированы на выполнение заданных размеров расходов по целевому назначению в соответствии с кодами экономической классификации по следующим направлениям: оплата труда; начисления на оплату труда (единый социальный налог); медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы; мягкий инвентарь; продукты питания; прочие расходные материалы и предметы снабжения; транспортные услуги; оплата услуг связи; оплата коммунальных услуг; приобретение оборудования; капитальный и текущий ремонт объектов непроизводственного назначения.

Прямые расходы объединяют статьи затрат на заработную плату основному медицинскому персоналу с начислениями, медикаменты и перевязочные средства, питание, мягкий инвентарь и обмундирование, износ медицинского оборудования.

Косвенные расходы направлены на возмещение общеорганизационных затрат: на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, коммунальных платежей и прочих текущих расходов, по ремонту зданий, сооружений, оборудования и т.п.

Базовый тариф ОМС предполагает возмещение прямых расходов за оказанную медицинскую помощь: заработной платы медицинского персонала с начислениями; медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов; питания; мягкого инвентаря.[Информационное письмо №10407-ТГ от 31 декабря 2008 г. О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год].

Согласно Положения об оплате медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области:

- дифференцированный подушевой норматив — подушевой норматив, выделяемый на медицинскую помощь конкретному застрахованному. Зависит от возраста, пола, иных факторов.

- общий подушевой норматив — средства, выделяемые Территориальным фондом страховщику для финансирования всего объема медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС.

фондодержание — способ оплаты и механизм финансирования медицинской помощи. Амбулаторно-поликлиническое звено (звено первичной медицинской помощи, ОВП) получает в свое распоряжение финансовые средства не только на собственное содержание, но и на оплату услуг, оказанных прикрепившимся к нему пациентам в других медицинских учреждениях. Фондодержатель - учреждение или подразделение, получившее эти средства.

Предусмотрено 2 варианта оплаты медицинской помощи:

- -для территорий, где имеется возможность выбора для врачей и пациентов различных стационаров одинаковой категории для планового лечения – подушевая оплата амбулаторно-поликлинической помощи (возможно полное фондодержание для отдельных учреждений) и оплата стационарной помощи на основе согласованных объемов.

- -для территорий, где отсутствует выбор стационара для врачей и пациентов (одно медицинское учреждение на территории или несколько медицинских учреждений, но профили и этапы помощи не дублируются) оплата производится по подушевому нормативу с полным фондодержанием.

Оплата амбулаторно-поликлинической помощи проводится из общего подушевого норматива финансирования муниципального задания территории в рамках Территориальной программы ОМС.

Оплата амбулаторно-поликлинической помощи производится с учетом категории пролеченных застрахованных граждан. Поликлиника предоставляет для оплаты в СМО отдельные счета за оказанную медицинскую помощь по каждой категории.

Оплата амбулаторно-поликлинической помощи производится исходя из соответствия планового и фактического значения показателей: число посещений; стоимость амбулаторно-поликлинической помощи.

Табл.10

Подушевой норматив финансирования медицинской помощи в г.Новокузнецке, руб/жителя в год

| Показатель | План |  | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Норматив по ОМС | 2669 | 3090 | 2350 | 2915 |
| Норматив по местному бюджету | 1457 | 1835 | 1621 | 1702 |
| Всего | 4126 | 4925 | 3971 | 4617 |

Табл.11

Подушевой норматив финансирования медицинской помощи в Кемеровской области, руб/жителя в год

| Год, нормативный акт | Из областного и местных бюджетов | Из средств ОМС | Всего | Федеральный стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009, № 132-ОЗ от 29.12.08 | 3539,1 | 4364,0 | 7903,1 | 7633,4 |
| 2008, попр. к № 193-ОЗ от 26.12.08 | 3612,1 | 2514,0 | 6126,1 | 4503 |
| 2008, № 193-ОЗ от 27.12.07 | 3282,4 | 2836,0 | 6118,4 | 4503 |
| 2007, попр. к №191-ОЗ от 27.12.2007 г | 2900,9 | 2588,1 | 5489 | 3951 |

В Центральном районе г.Новокузнецка заболеваемость примерно соответствует средней по городу. При этом имеет место превышение заболеваемости жителей микрорайона относительно среднегородской, вызванное деятельностью ООО «ПК КЦЗ» -  на 97% в 2007 г., и на 123% в 2008 г.

Расходы на лечение повышенной заболеваемости жителей микрорайона в 2007 и 2008 гг. можно рассчитать по формуле:

(5489х0,97+6126,1х1,23)х3931= 50 550 431 руб., где:

5489 – подушевой норматив финансирования медицинской помощи в Кемеровской области в 2007 г., руб.

6126,1 - подушевой норматив финансирования медицинской помощи в Кемеровской области в 2008 г., руб.

0,97 – коэффициент превышения заболеваемости в микрорайоне над среднегородской в 2007 г.

1,23 - коэффициент превышения заболеваемости в микрорайоне над среднегородской в 2008 г.

3931 – количество жителей микрорайона, чел.

В указанную сумму вошли расходы на амбулаторное лечение и диагностику экообусловленных состояний; расходы на стационарное лечение и диагностику экообусловленных состояний жителей микрорайона, находящегося под воздействием выбросов ООО «ПК «КЦЗ».

Не вошли расходы из средств социального страхования на оплату листков временной нетрудоспособности; потери доли налоговых поступлений в бюджет вследствие временной утраты трудоспособности лицами, отвлеченными от производственной деятельности; расходы из фонда социального обеспечения на оплату пенсий инвалидам по заболеваниям, обусловленным воздействием загрязнений атмосферы. А также расходы, вызванные повышенной по сравнению со среднегородской работников ООО «ПК «КЦЗ». Не удалось рассчитать затраты жителей микрорайона на лечение.

Заключение.

Цементный завод нанес реальный ущерб здоровью жителей прилегающего микрорайона. Своим работникам. Но никак этот ущерб не компенсировал. И если бы не активность А.Тулеева, продиктованная, думается в том числе и заботой о жителях города (а почему и нет?, то так бы все и продолжалось. Это к вопросу о правовом государстве. Право вроде бы есть. А правового государства – не очень то и видно.